请将拉绳开关安装在机器工位，方便操作人员够到拉绳处，并使拉绳在机器的所有危险位置处均可以拉到拉绳。另外使蓝色旋钮处于“0”的位置。

0

1

必需保证：复位蓝色旋钮时，工作人员必需有足够的视野可以看清拉绳开关绳的位置处及危险位置处的状态。

使用M5的螺丝，大概使用5Nm的力将其固定在机器上。

您所购买的：ie110-p05 包括两个挂勾，一个张紧轮,三个拉绳定位眼，5M线，一个内六角。

将拉绳穿进张紧轮，将定位眼固定在机器上，拉绳穿过挂勾，防止拉绳下垂。拉绳一端用一个挂勾固定在机器上，另外一端固定固定在拉绳开关上。（上图为30M的安装方式，固左右两边均有一个拉绳开关，而现在您购买的拉绳开关为5M，固只需要一个拉绳开关。）

用内六角调节张紧轮的力量到适当：此时将蓝色旋钮旋到1位置使输出触点两个都接通，不会出现触点断开现象即可，将绳子拉下，蓝色旋钮也会相应的到“0”位置。